附件1

有限空间作业安全专项整治工作任务清单

| 序号 | 主要任务 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 排查风险 底数 | 1.开展有限空间作业场所底数排查,确定有限空间的数量、位置,建立清单库,明确责任人。 2.开展有限空间作业场所风险辨识、明确危险有害因素、安全管控措施等基本情况,建立有限空间管理台账。 |
| 2 | 设置警示 | 制定规范的有限空间作业安全告知牌,在醒目位置规范张贴。 |
| 3 | 健全安全 制度规程 | 制定有限空间作业安全责任制度;有限空间作业审批制度;有限空间作业现场安全管理制度;有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员安全培训教育制度;有限空间作业应急管理制度;有限空间作业安全操作规程。 |
| 4 | 组织专项 教育培训 | 1.各地对有限空间监管人员、企业主要负责人等完成专项培训不少于1轮次,主要包括以下内容:有限空间作业的危险有害因素和安全防范措施;有限空间作业的安全操作规程;检测仪器、劳动防护用品的正确使用;紧急情况下的应急处置措施。 2.开展警示教育,组织相关作业人员观看专题警示教育片。 |
| 5 | 严格作业 审批 | 实施有限空间作业前,对作业环境进行评估,分析存在的危险有害因素,提出消除、控制危害的措施,制定有限空间作业方案,并经本企业负责人批准。 |
| 6 | 强化现场 安全管理 | 现场作业严格遵守“先通风、再检测、后作业”等作业规范。 1.保持有限空间出入口畅通; 2.设置明显的安全警示标志; 3.作业前清点作业人员和工器具; 4.作业人员与外部有可靠的通讯联络; 5.监护人员不得离开作业现场,并与作业人员保持联系; 6.存在交叉作业时,采取避免互相伤害的措施。 有限空间作业结束后,作业现场负责人、监护人员应当对作业现场进行清理,撤离作业人员。 |
| 7 | 落实应急 救援措施 要求 | 1.企业依法完成有限空间应急救援预案修订及救援队伍建设,配齐防护用品和应急救援装备,确保装备合格、有效; 2.定期组织开展专项应急救援演练,企业作业人员至少完成 1 次实战演练,熟练使用通风设施、呼吸器等装备。 3.至少组织1场有限空间应急救援演练现场观摩会。 |
| 8 | 提升本质 安全 | 1.推进隔离防护、工艺升级和机器换人,强化有限空间外围防护等设施标准化改造,对地面敞开的污水池等池边、临边,完成防护栏杆修筑; 2.对符合条件的地下封闭或半封闭的有限空间,完成“透气盖板”或上锁等物理隔离措施; 3.积极推进污水池“不积淤”“自动化清淤”“消除有害因素”等技术改造,大力发展应用安全可靠的先进设备设施,淘汰各类落后工艺设备,鼓励推广“机器人”进行管道、污水池等疏通清淤作业; 4.加强有毒气体报警装置规范设置,完善报警响应处置制度,落实安全可靠的应急措施。 |

附件2

有限空间作业安全“八个必须”

1.必须准确辨识并建立本单位有限空间台账。

2.必须严格落实有限空间作业审批制度。

3.必须配备符合安全要求的防护设备和应急救援装备。

4.必须严格有限空间作业安全培训和岗前5分钟应急救援推演。

5.必须在作业前进行风险评估和作业环境检测,作业过程保持实时监测和持续通风。

6.必须在作业前确定联络方式及信号,严格落实监护人员和措施。

7.必须在作业前落实装备检查,佩戴合格的劳动防护用品。

8.必须在醒目位置设置有限空间作业安全告知牌。

附件3

生产经营单位有限空间汇总情况表

填表单位（公章）:                   填表日期:

| 序号 | 生产经营单位名称 | 行业 | 有限空间类型（地上、地下、密闭空间） | 主要风险（窒息、有害气体、可燃气体） | 有限空间数量 | 生产经营单位 负责人 | 联系 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |

负责人：                             填表人：

附件4

生产经营单位有限空间作业安全督查检查表

生产经营单位名称：                  检查时间：

| 序号 | 检查事项 | 重点检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产 管理制度 | 是否建立有限空间作业安全责任制度 |  |
|  |  | 是否建立有限空间作业审批制度 |  |
|  |  | 是否建立有限空间作业现场安全管理制度 |  |
|  |  | 是否建立有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员安全培训教育制度 |  |
|  |  | 是否建立有限空间作业应急管理制度 |  |
|  |  | 是否建立有限空间作业安全操作规程 |  |
| 2 | 管理台账 | 是否完成对本企业的有限空间进行辨识 |  |
|  |  | 是否确定有限空间的数量、位置以及危险有害因素等基本情况 |  |
|  |  | 是否建立有限空间管理台账，并及时更新 |  |
| 3 | 检测记录 | 是否按要求对氧浓度、易燃易爆物质深度、有毒有害气体浓度进行检测 |  |
|  |  | 是否记录了检测时间、地点、气体种类、浓度 |  |
| 4 | 劳动防护 用品配备 | 是否按标准配置空气呼吸器、防毒面罩 |  |
|  |  | 是否按标准配置安全带（绳）、通讯设备 |  |
| 5 | 应急救援 演 练 | 是否根据本企业有限空间作业特点，制定应急预案 |  |
|  |  | 是否定期进行了演练，作业现场负责人、监护人员、作业人员和应急救援人员是否掌握相关应急预案内容 |  |
| 6 | 教育培训 | 有限空间作业专项培训是否包括：危险有害因素和安全防范措施，安全操作规程，检测仪器、劳动防护用品的正确使用，紧急情况下的应急处置措施等内容 |  |
|  |  | 培训是否有专门记录，并由参加培训人员签字确认 |  |
| 7 | 安全设备 设施配备 | 是否按标准配置气体检测设备 |  |
|  |  | 是否按标准配置通风换气设备 |  |
|  |  | 是否按标准配置安全警示标示 |  |
|  |  | 是否按标准配置应急救援设备 |  |
| 8 | 承 发 包 管 理 | 有限空间作业承包方是否具备国家规定资质或者安全生产条件 |  |
|  |  | 是否签订专门的安全生产管理协议或者在承包合同中明确各自的安全生产职责 |  |
| 9 | 作业现场 管 理 | 作业前，是否制定有限空间作业方案，是否对作业环境进行评估，分析存在的危险有害因素，提出消除、控制危害的措施。明确作业现场负责人、监护人员、作业人员及其安全职责，并告知作业方案和可能存在的有害因素防控措施 |  |
|  |  | 是否严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则，测定氧含量和有害气体的含量，并根据测定结果采取相应的措施 |  |
|  |  | 有限空间出入口是否畅通 |  |
|  |  | 是否设置明显的安全警示标志和警示说明 |  |
|  |  | 作业前是否清点作业人员和工器具 |  |
|  |  | 作业人员与外部是否有可靠的通讯联络 |  |
|  |  | 作业人员是否佩戴呼吸器或软管面具等隔离式呼吸保护器具 |  |
|  |  | 作业人员是否佩戴安全绳或安全带 |  |
|  |  | 作业过程中是否采取充分的通风换气措施，保持空气流通，禁止采用纯氧通风换气 |  |
|  |  | 作业过程中，是否对作业场所中的危险有害因素进行定时检测或者连续监测 |  |
|  |  | 是否安排监护人员，密切监视作业状况，不得离岗，发现异常情况，及时采取有效措施 |  |
|  |  | 是否安排专门人员负责现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实 |  |